Steady

โหมดกันเมารถสำหรับ Windows

Focal Point for Windows — จุดนำสายตาลดอาการเมารถ

ทำงานด้วยอุปกรณ์บนเครื่องเท่านั้น — ไม่ต้องเชื่อมมือถือหรือ GPS

เอกสารสรุปฟีเจอร์ (Feature Specification)

เวอร์ชัน 0.6 (Concept)  ·  มิถุนายน 2026

# สารบัญ

# 1. ภาพรวมแนวคิด

Steady คือแอป/โหมดสำหรับ Windows ที่ช่วยลดอาการเมารถขณะใช้แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตในยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ โดยแสดง “จุดนำสายตา” (motion cue dots) ที่ขอบจอ ซึ่งขยับสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวจริงของรถ ได้แรงบันดาลใจจาก Vehicle Motion Cues ของ iPhone (iOS 18) แต่ออกแบบใหม่ให้ทำงานด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่บนเครื่องเท่านั้น ไม่พึ่งมือถือหรือ GPS ภายนอก

หลักการ: อาการเมารถเกิดจากความขัดแย้งทางประสาทสัมผัส (sensory conflict) — หูชั้นในรู้ว่าร่างกายเคลื่อนที่ แต่สายตาที่จ้องจอนิ่งบอกสมองว่าอยู่กับที่ Steady เติม “สัญญาณการเคลื่อนไหวที่มองเห็นได้” ที่ขอบสายตาให้ตรงกับสิ่งที่ร่างกายรู้สึก โดยไม่รบกวนเนื้อหาหลักบนจอ

ประโยคขายหลัก “มองจอบนรถได้นานขึ้น โดยไม่เมา — Steady ใช้เซนเซอร์บนเครื่องคุณเอง เติมการเคลื่อนไหวที่ขอบจอให้ตรงกับที่ร่างกายรู้สึก”

# 2. ปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย

- ผู้โดยสารบนรถ/รถไฟ มักทำงานหรือดูคอนเทนต์บนแล็ปท็อปไม่ได้เพราะเมา — และ Windows ยังไม่มีโซลูชันระดับ OS เหมือน iOS

- โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ไม่มี accelerometer/GPS ในตัว โซลูชันจึงต้องใช้อุปกรณ์อื่นบนเครื่องให้เป็น

- กลุ่มเป้าหมาย: คนเดินทางบ่อย/ทำงานบนรถ, นักเรียนที่นั่งรถประจำ, และผู้ที่ไวต่ออาการเมารถทั่วไป

# 3. สรุปฟีเจอร์

## 3.1 Core — ฟีเจอร์หลัก (MVP)

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Motion Cue Dots | จุด/แถบที่ขอบจอ ขยับตามการเคลื่อนไหวจริง — หน้า/หลังเมื่อเร่ง/เบรก, ซ้าย/ขวาเมื่อเลี้ยว | หัวใจของแอป (พฤติกรรมจุด ดู 4.3) |
| Overlay ไม่รบกวน | ชั้นโปร่งใส click-through ทับทุกแอป ไม่ขวางการคลิก/พิมพ์ | topmost, transparent to input |
| เปิด/ปิดเร็ว | ปุ่มลัด + ไอคอน System Tray สลับทันที | ค่าเริ่มต้น Ctrl+Alt+M |
| ตรวจจับการเคลื่อนไหว (บนเครื่อง) | เลือกแหล่งที่ดีสุดที่เครื่องมี: gyro ถ้ามี ไม่งั้นกล้อง+ไมค์+Wi‑Fi | ดูหัวข้อ 4 |

## 3.2 Comfort — ปรับความสบายตา

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ปรับรูปแบบจุด | ขนาด สี ความทึบ และให้จุดจางเข้าหากลางจอ (edge fade) ค่าเริ่มต้น subtle |
| ความหนาแน่นจุด (density) | ปรับระยะห่างระหว่างจุด (เริ่มต้น ~95px) — layout คำนวณจำนวนจุดต่อขอบจากความยาวจริง สม่ำเสมอทุกขนาดจอ (ดู 4.3) |
| สีปรับตามพื้นหลัง (adaptive contrast) | ตรวจสีพื้นหลังบริเวณที่จุดแสดง แล้วเลือกสีจุดให้ตัดกันอัตโนมัติ — พื้นมืด = จุดสว่าง, พื้นสว่าง = จุดเข้ม (ดู 4.3) |
| ความเข้ม (Intensity) | สไลเดอร์ปรับความแรงของการตอบสนอง — คนไวมากให้เบา คนไวน้อยให้ชัด |
| โหมดกลางคืน | ลดความสว่าง/เปลี่ยนเป็นโทนอุ่นอัตโนมัติตามแสงหรือเวลา |

## 3.3 Smart — อัตโนมัติ

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เปิดอัตโนมัติ | ตรวจบริบทจาก Wi‑Fi/Bluetooth churn + เสียง ว่ากำลังอยู่บนรถ แล้วเปิดจุดเอง ซ่อนเมื่อหยุดนิ่ง |
| เลือกแหล่งข้อมูลอัตโนมัติ | สลับใช้ gyro หรือ กล้อง/ไมค์ ตามที่เครื่องรองรับ โดยผู้ใช้ไม่ต้องตั้งเอง |
| ปรับตามอาการ | ปุ่ม ‘ยังเมาอยู่’ ให้ระบบค่อยๆ เพิ่มความเข้มและเรียนรู้ค่าที่เหมาะกับผู้ใช้ |

## 3.4 Platform — ผสานกับ Windows

| ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| System Tray + เริ่มพร้อม Windows | ควบคุมจากถาดระบบ ตั้งรันพื้นหลังตอนเปิดเครื่องได้ |
| ประหยัดแบตเตอรี่ | หลายชั้น: ลด FPS เมื่อนิ่ง, ROI detection, enhancement เฉพาะที่มืด และปล่อยกล้อง (deep idle) เมื่อหยุดนานเพื่อปิดเซนเซอร์กล้องจริง (ดู 4.5) |
| ความเป็นส่วนตัว | ประมวลผลภาพ/เสียง/เซนเซอร์ในเครื่องทั้งหมด ไม่บันทึก ไม่ส่งออก พร้อมสวิตช์ปิดกล้อง/ไมค์ |

# 4. แนวทางเทคนิค (ใช้อุปกรณ์บนเครื่องเท่านั้น)

แบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ระดับ (tiers) แล้วเลือกแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่เครื่องนั้นมีโดยอัตโนมัติ — ตรวจ Tier 1 ก่อนเสมอ ถ้าไม่มีจึงตกมา Tier 2

## 4.1 Tier 1 — เครื่องมี gyro/accelerometer (แท็บเล็ต, 2-in-1, Surface)

อ่าน IMU โดยตรงผ่าน Windows.Devices.Sensors (Accelerometer + Gyrometer) คุณภาพสูง latency ต่ำ ใกล้เคียง iPhone — ถ้าเครื่องมี ให้ใช้ก่อนเสมอ

## 4.2 Tier 2 — โน้ตบุ๊กทั่วไป (ไม่มี gyro)

ผสานอุปกรณ์บนเครื่อง โดยให้กล้องเป็นตัวขับจุดหลัก ส่วน Wi‑Fi/ไมค์/แสงเป็นตัวยืนยันบริบท

| แหล่งข้อมูล | ใช้ทำอะไร | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| Webcam + head tracking | วัดการขยับศีรษะ (เบรก = หัวพุ่งหน้า, เร่ง = ถอยหลัง, เลี้ยว = เอียงข้าง) ซึ่งคือแรง G ที่ร่างกายรู้สึกจริง | ขับจุดหลัก — vestibular proxy ตรงต้นเหตุ |
| Webcam + optical flow | ถ้ากล้องเห็นวิวนอกหน้าต่าง การไหลของภาพบอกความเร็ว/ทิศ | ขับจุดเสริม |
| Microphone | ประเมินความเร็วหยาบจากเสียงยาง/ลม/เครื่องยนต์ | บริบท (ช้า/เร็ว/หยุด) |
| Wi‑Fi / Bluetooth churn | จำนวน AP/อุปกรณ์รอบตัวเปลี่ยนเร็วเมื่อเคลื่อนที่ | บริบท + เปิดอัตโนมัติ |
| Windows Hello IR camera | มองในที่มืดได้ ใช้แทนกล้องปกติตอนกลางคืน | fallback กลางคืน |

## 4.3 พฤติกรรมของจุดนำสายตา (Dot behavior)

จุดไม่ได้สุ่ม แต่เป็นระบบที่กำหนดด้วยการเคลื่อนไหวจริง — ความ ‘ไม่สุ่ม’ นี่แหละคือสิ่งที่ลดอาการเมาได้:

- ตำแหน่ง: เรียงเป็นกริดสม่ำเสมอที่ขอบจอทั้ง 4 ด้าน เว้นกลางจอไว้ให้เนื้อหา ไม่มีจุดบังกลางจอ

- ความหนาแน่น (density-based): จำนวนจุดต่อขอบคำนวณจากความยาวจริงของขอบ ÷ ระยะห่างที่ตั้งไว้ (เริ่มต้น ~95px) จึงสม่ำเสมอทุกขนาดจอและทุกอัตราส่วน

- ขนาด: ใหญ่ที่ขอบนอก จางและเล็กลงเข้าหากลาง (edge fade) — สม่ำเสมอตามตำแหน่ง ไม่สุ่ม

- การเคลื่อนไหว: จุดทุกจุดเลื่อนพร้อมกันเป็นสนามเดียว (coherent field) ระยะเลื่อนแปรผันตามขนาดเวกเตอร์ความเร่งจริง

- การแมปทิศ: เร่ง → จุดไหลลง, เบรก → จุดไหลขึ้น, เลี้ยวซ้าย → จุดไปขวา, เลี้ยวขวา → จุดไปซ้าย (โพลาริตีปรับได้ ให้ตรงกับ optic flow ที่ตาเห็นนอกหน้าต่าง)

- ความนุ่มนวล (ออปชัน): ใส่ damping/spring ให้จุดไหลนุ่ม ไม่กระตุก และ parallax (ขอบนอกเลื่อนมากกว่าขอบใน) เพิ่มความสมจริง — แต่การเลื่อนหลักต้อง coherent ตามความเร่งเสมอ

Spec: สีจุดปรับตัดกับพื้นหลัง (adaptive contrast) จุดต้องอ่านออกบนทุกพื้นหลัง ระบบจะสุ่มสีไม่ได้ ต้อง sample สีพื้นหลังบริเวณขอบจอที่จุดแสดง แล้วเลือกความสว่างของจุดให้ตัดกันพอ — พื้นหลังมืด = จุดสีขาว/สว่าง, พื้นหลังสว่าง = จุดสีเข้ม โดยคุมค่า contrast ratio ขั้นต่ำ และอัปเดตเป็นช่วงๆ เมื่อเนื้อหาใต้จุดเปลี่ยน

## 4.4 สถาปัตยกรรมแบบย่อ

- Sensor/Vision → Motion model: อ่าน gyro หรือประมวลผลภาพ/เสียง/Wi‑Fi → fusion + กรองสัญญาณ → เวกเตอร์การเคลื่อนไหว

- Render: overlay โปร่งใส click-through ด้วย DirectComposition/Direct2D + sample สีพื้นหลังเพื่อปรับ contrast

- แพลตฟอร์ม: Win32/WinUI 3 (C#/C++ หรือ Rust); CV ใช้โมเดลเบา ~15–20 FPS เพื่อคุม CPU/แบต

## 4.5 การประหยัดพลังงานของกล้อง (Tier 2)

กล้องเป็นตัวกินไฟหลักของ Tier 2 จึงออกแบบให้ประหยัดสุดเป็นชั้นๆ:

- ROI detection: เมื่อเจอใบหน้าแล้ว ค้นเฉพาะบริเวณรอบหน้าเดิม (เล็กกว่ามาก) แทนการสแกนทั้งเฟรมทุกเฟรม สแกนเต็มเฉพาะตอนหลุด

- Adaptive FPS: รัน 15fps เฉพาะตอนมีการเคลื่อนไหว เมื่อนิ่ง ~2.5 วิ ลดเหลือ 4fps (2fps ตอน battery saver)

- Enhancement เฉพาะที่มืด: วัดความสว่างเฟรมก่อน ทำ CLAHE เฉพาะเมื่อมืดจริง กลางวันข้ามไป

- Deep idle (ปล่อยกล้อง): เมื่อหยุดนิ่งนาน ~8 วิ ปล่อย VideoCapture ทิ้งเพื่อปิดเซนเซอร์กล้องจริง แล้วปลุกเป็นช่วงๆ (ทุก ~4–6 วิ) มาเช็กการเคลื่อนไหว ถ้าขยับจึงเปิดกลับ — กินไฟน้อยสุด แลกกับ latency ตอนปลุก ~ครึ่งวินาที

# 5. การใช้งาน (UX)

- เปิดครั้งแรก: ตรวจว่าเครื่องมีอะไร (gyro? กล้อง? IR?) แล้วเลือก Tier ให้อัตโนมัติ

- ขออนุญาตกล้อง/ไมค์: อธิบายชัดว่าประมวลผลในเครื่อง ไม่บันทึก พร้อมสวิตช์ปิดได้ทุกเมื่อ

- โหมด Automatic (เปิดเองบนรถ) หรือ Manual; มีปุ่ม Preview จำลองการขับให้ปรับความเข้มก่อนใช้จริง

# 6. ข้อจำกัดและความเสี่ยง

| ประเด็น | แนวทางรับมือ |
| --- | --- |
| โน้ตบุ๊กไม่มี gyro | ตกมาใช้ Tier 2 (กล้อง/ไมค์/Wi‑Fi) อัตโนมัติ และสื่อสารระดับความแม่นให้ผู้ใช้ทราบ |
| ความเป็นส่วนตัวของกล้อง/ไมค์ | ประมวลผลในเครื่องล้วน ไม่บันทึก มีไฟแสดงสถานะและสวิตช์ปิด |
| กล้องถูกบัง/มืดเกินไป | ใช้ IR camera ถ้ามี ไม่งั้นตกไปใช้บริบท (Wi‑Fi/ไมค์) หรือโหมด manual |
| จุดอ่านไม่ออกบนบางพื้นหลัง | ปรับสีจุดตัดกับพื้นหลังอัตโนมัติ (ดู 4.3) คุม contrast ratio ขั้นต่ำ |
| ภาระ CPU/แบตจากกล้อง | ROI + adaptive FPS + enhancement เฉพาะที่มืด + deep idle ปล่อยกล้องเมื่อหยุดนาน (ดู 4.5) |
| Latency ตอนปลุกจาก deep idle | กล้องเปิดใหม่ใช้ ~ครึ่งวินาที + รอบ poll — ยอมรับได้เทียบกับแบตที่ประหยัด; ปรับรอบ poll ได้ |
| ผลลัพธ์แตกต่างรายบุคคล | ไม่เคลมเป็นอุปกรณ์การแพทย์ ใช้คำว่า ‘ช่วยลดอาการ’ และให้ปรับจูนเองได้ |

# 7. ชื่อแอปและแบรนด์

ชื่อที่เลือก: Steady แท็กไลน์: “Focal Point for Windows” · สโลแกน: “Steady — your focal point on the road” / ไทย: “โฟกัสไว้ ไม่เมารถ” · ชื่อสำรองเผื่อชนเครื่องหมายการค้า: Focal, Anchor, Keel

## 7.1 โลโก้และไอคอน

ไอคอนหลัก: ไทล์มุมโค้งไล่เฉดน้ำเงิน→ม่วง มีกรอบหน้าจอสีขาว และ “จุดนำสายตา” ที่ขอบทั้งสองข้าง (จุดใหญ่ที่ขอบ + จุดเล็กเยื้องเข้าด้านใน) สื่อฟีเจอร์หลักของแอปโดยตรง

- สถานะเปิด (active): ไทล์ไล่เฉดน้ำเงิน-ม่วงเต็มสี

- สถานะปิด (disabled): ไทล์สีเทา ใช้ใน system tray เพื่อบอกว่าแอปพักอยู่

- ไฟล์: steady.ico / steady_off.ico (16–256px) สำหรับ tray และไอคอนโปรแกรม

# 8. โรดแมป

| เฟส | ขอบเขต |
| --- | --- |
| MVP | Motion Cue Dots + overlay + เปิด/ปิดด้วยมือ + รองรับ gyro (Tier 1) |
| v1.0 | Webcam head-tracking ขับจุด (Tier 2), ขออนุญาต/สวิตช์ความเป็นส่วนตัว, ปรับแต่งจุด + density + adaptive contrast, System Tray |
| v1.5 | Sensor fusion เต็มรูป (optical flow + ไมค์ + Wi‑Fi), เปิดอัตโนมัติ, ประหยัดแบตกล้อง (ROI/adaptive FPS/deep idle) |
| v2.0 | IR กลางคืน, accessibility, จูนด้วย ML |

# 9. แหล่งอ้างอิง

อ้างอิงหลักการจาก Apple Vehicle Motion Cues (iOS 18):

Apple Support — Use iPhone more comfortably while riding in a vehicle

Macworld — How Vehicle Motion Cues can reduce motion sickness